ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

# Identifikátor produktu

Názov výrobku	Finish Quantum MAX tablety do umývačky riadu

Bezpečnostný list #	D8240615

Formullácia #	#8195311

Typ výrobku	Pracie prostriedky pre použitie v domácnostiach automatickej umývačky riadu

Použitie výrobku	Spotrebiteľ

# Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitia

Felhasználás: magánháztartások (=nagyközönség = lakosság)

Termékkategória: Mosó- és tisztítószerek (ide értve az oldószer alapú termékeket)

  - Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Výrobca:	Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o.

ul Okunin1

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Poľsko

Telefon: + 48 22 775 2051

Distribútor,:	Reckitt Benckiser Kft.

1113 Budapest, Bocskai ulica 134-146.

Tel.: + 36 1 453-4600

biztonsagiadatlap@rb.com

# Núdzové tel. číslo	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefónne číslo: 06 80 20 11 99.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

# Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku	Zmes

Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07

Eye Irrit. 2, H319

Úplné znenie H-viet deklarovaných vyššie je uvedené v bode 16. Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedených v bode 11.

# Prvky označovania

Podľa nariadenia 1272/2008/EK

Piktogramy nebezpečnosti:

Výstražné slovo:	Pozor

Výstražné upozornenia:	H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Všeobecné		P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Prevencia	P280 Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Odozva	P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Uchovávanie	Nie je použiteľné.

Zneškodňovanie	Nie je použiteľné.

Nebezpečné prísady (CLP)	      Nevzťahuje sa

Doplňujúce prvky označovania (CLP)	Obsahuje subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

# Osobitné požiadavky na obaly:

Nádoby vybavené bezpečnostnými uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi: Nie je použiteľné.

Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých: Nie je použiteľné.

# Iná nebezpečnosť

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii: Nie sú známe.

:

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesy

| Zložka | EINECS/CAS/Index- číslo/REACH reg. číslo | % | Klasifikácia 67/548/EEC 1272/2008/EK |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-perkarbonát | EINECS: 239-707-6 CAS: 15630-89-4 Index: - REACH reg. číslo: | 10-15 | O; R8 Xn; R22 Xi; R41 | Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam.1, H318 | [1] |

|  |  | 01-2119457268-30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkoholok, C12-14 | EK: - | 5-10 | Xi; R36/38 | Skin Irrit.2, H315 | [1] |
|  | etoxilált, propoxilált | CAS: 68439-51-0 |  |  | Eye Irrit.2, H319 |  |
|  |  | Index: - |  |  |  |  |
|  |  | REACH reg. číslo: - |  |  |  |  |
|  | Nátrium-karbonát | EINECS: 207-838-8 | 5-10 | Xi; R36 | Eye Irrit. 2, H319 | [1] |
|  |  | CAS: 497-19-8 |  |  |  |  |
|  |  | Index:011-005-00-2 |  |  |  |  |
|  |  | REACH reg číslo: |  |  |  |  |
|  |  | 01-2119485498-19 |  |  |  |  |
|  | (1-hidroxietilidén) | EINECS: 249-559-4 | 2,5-5 | Xn; R22 | Acute Tox.4, H302 | [1] |
|  | bifoszfonsav, nátrium | CAS: 29329-71-3 |  | Xi;R36 | Eye Irrit 2, H319 |  |
|  | só | Index: - |  |  |  |  |
|  |  | REACH reg. číslo: |  |  |  |  |
|  |  | 01-2119510382-52 |  |  |  |  |
|  | Subtilisin | EINECS:232-752-2 | 0,25-1 | Xn; R22 | Skin Irrit.2, H315 | [1] |
|  |  | CAS:9014-01-1 |  | Xi; R41, R37/38 | Eye Dam.1, H318 |  |
|  |  | Index: 647-012-00-8 |  |  | Resp. Sens. 1, |  |
|  |  | REACH reg.číslo: |  |  | H334 |  |
|  |  | 01-2119480434-38 |  |  | STOT SE 3, H335 |  |
|  |  |  |  |  | (respiratory tract |  |
|  |  |  |  |  | irritation) |  |
|  | Alkoholok, C12-18, | EK: 500-242-1 | <0,25 | N; R50 | Aquatic Acute 1, | [1] |
|  | etoxilált és propolxilált | CAS: 69227-21-0 |  |  | H400 |  |
|  |  | Index: - |  |  |  |  |
|  |  | REACH reg. číslo: |  |  |  |  |
|  |  | 02-2119548505-30 |  |  |  |  |

Úplné znenie R a H-viet uvedených v tejto časti nájdete v oddieli 16.

# Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Príloha XIV: zoznam látok podliehajúcich autorizácii

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

# Látky vzbudzujúce veľké obavy:

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

# Príloha XVII: obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesi a výrobkov

Nie je použiteľné.

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa aktuálnych znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách, boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, boli PBT, alebp vPvB, alebo mali priradený expozičný limit na pracovisku a museli by byť teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

- Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie

- Látka so stanovenými pracovnými expozičnými limitmi

- Látka spĺňa kritériá pre PBT podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

- Látka spĺňa kritériá pre vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

- Látka vzbudzujúca rovnaké obavy

Maximálne prípustné pracovné dávky, ak sú k dispozícii, sú na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

# Opis opatrení prvej pomoci

Pri zasiahnutí očí	Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného dvíhania horných

a spodných viečok. Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Oplachujte

aspoň 10 minút. Zavolajte lekára.

Pri nadýchaní	Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidlené, alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvičeným personálom zaviesť kyslík. Pre osobu, poskytujúcu pomoc, môže byť nebezpečnédávať dýchanie z úst do úst. Ak nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, prípadne ak dôjde k ich zhoršeniu, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok. Ak dôjde k vdýchnutiu rozkladných produktov vzniknutých v ohni, symptómy sa môžu objaviť oneskorene. Zasiahnutú osobu môže byť potrebné lekársky sledovať 48 hodín.

Pri styku s pokožkou	Opláchnite zasiahnutú pokožku veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaminované šatstvo a obuv. Ak sa prejavia symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pred opätovným použitím odev vyperte. Pred opätovným použitím starostlivo vyčistite topánky.

Pri požití	Vypláchnite ústa vodou. V prípade potreby odstráňte umelý chrup. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak bol materiál požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podajte jej malé množstvo vody na pitie. Zastavte podávanie ak sa postihnutá osoba cíti zle, keďže zvracanie môže byť nebezpečné. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Ak nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, prípadne ak dôjde k ich zhoršeniu, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok.

Ochrana osôb

poskytujúcich prvú

pomoc	Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Pre osobu, poskytujúcu pomoc, môže byť nebezpečné dávať dýchanie z úst do úst.

# Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri zasiahnutí očí	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pri nadýchaní	Vystavenie účinkom rozkladných produktov môže spôsobiť ohrozenie zdravia. Po vystavení účinkom látky sa vážne účinky môžu ukázať oneskorene.

Pri styku s pokožkou	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Pri požití	Dráždi ústnu dutinu, hrdlo a žalúdok.

Znaky/symptómy nadmernej expozície

Pri zasiahnutí očí	Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

slzenie

sčervenanie

Pri nadýchaní	žiadne špecifické údaje

Pri styku s pokožkou	žiadne špecifické údaje

Pri požití	žiadne špecifické údaje

# Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámky pre lekára	Ak dôjde k vdýchnutiu rozkladných produktov vzniknutých v ohni, symptómy sa môžu objaviť oneskorene. Zasiahnutú osobu môže byť potrebné lekársky sledovať 48 hodín.

Špecifická liečba	žiadne špecifické údaje

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

# Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky	Použitie hasiaci prostriedok primeraný pre okolitý požiar.

Nevhodné hasiace prostriedky     Nie sú známe

# Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi

Ohrozenia vyplývajúce                  Materiál pri náraze, pôsobením teploty alebo tlaku prudko reaguje.

z látky alebo zmesi

Nebezpečné produkty                           V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

tepelného rozkladu:	    oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, oxidy síry, oxidy fosforu, oxid/oxidy kovov

# Odporúčanie pre požiarnikov

Zvláštne ochranné postupy, určené pre požiarnikov

Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Najprv presuňte ľudí z dohľadu dejiska a preč od okien. Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosti bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Presuňte nádoby z priestoru požiaru, ak to nie je nebezpečné. Nádoby ohrozované požiarom chlaďte rozprášenou vodou. Nehaste požiar, ak už zasiahol materiál. Vzdiaľte sa od ohňa a nechajte ho horieť.

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky

Hasiči musia používať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. Odevy pre hasičov (vrátane prilby, ochrannej obuvy a rukavíc) vyhovujúce európskej norme EN 469 poskytnú základnú úroveň ochrany pri chemických incidentoch. Ochranný odev hasičov poskytuje iba obmedzenú ochranu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

# Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Evakuujte okolité priestory. Zabráňte vstupu nechránených a prebytočných osôb. Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zhasnite všetky zdroje zážihu. Žiadne vzbĺknutie plameňa, fajčenie alebo plamene v ohrozenom priestore. Zabezpečte primerané vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor. Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

Pre pohotovostný personál	Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako núdzový personál“

  - Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného prostredia (kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady.

# Metódy a materiál na uchovávanie a čistenie

Malý únik

Presuňte nádoby z miesta úniku. Používajte nástroje v neiskrivom prevedení, alebo v prevedení pre výbušné prostredie. Zabráňte tvorbe prachu. Použitie vysávača s filtrom HEPA zníži rozptyl prachu. Rozliaty (rozsypaný) materiál umiestnite do vyhradenej označenej nádoby na odpad. Likvidujte v spolupráci so spoločnosťou licencovanou na likvidáciu odpadu.

Veľký únik

Presuňte nádoby z miesta úniku. Používajte nástroje v neiskrivom prevedení, alebo v prevedení pre výbušné prostredie. Pristupujte k uniknutej látke po vetre. Zabráňte vniknutiu do kanálov, vodných tokov, pivníc a uzavretých priestorov. Zabráňte tvorbe prachu. Nezametajte nasucho. Povysávajte prach zariadením vybaveným filtrom HEPA a umiestnite ho do uzavretej označenej nádoby na odpad. Likvidujte v spolupráci so spoločnosťou licencovanou na likvidáciu odpadu.

  - Odkaz na iné oddiely	Pozri bod 1 – Informácie o núdzovom kontakte.

Pozri bod 8 – Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach.

Pozri bod 13 – ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

# Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia

Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Nepožívajte. Vyvarujte sa styku s očami, pokožkou a odevom. Ak počas normálneho používania ohrozuje materiál dýchanie, použite vhodný typ vetrania, alebo vhodný respirátor. Skladujte v pôvodnom obale, alebo v schválenom alternatívnom obale z kompatibilného materiálu, mimo používania udržujte pevne uzavreté. Neskladujte and nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, iskier, otvoreného plameňa, alebo iného zdroja zážihu. Použite elektrickú inštaláciu a zariadenia v prevedení do výbušného prostredia (vetranie, osvetlenie, manipulácia materiálu). Používajte iba neiskriace prístroje. V prázdnych obaloch sa zachytávajú zvyšky produktu, ktoré môžu byť nebezpečné. Prázdne obaly opätovne nepoužívajte.

Rady v súvislosti so všeobecnou pracovnou hygienou

Pri manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu je jedenie, pitie a fajčenie zakázané. Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci majú umyť ruky a tvár. Pred vstupom do priestorov, kde sa konzumujú potraviny, si vyzlečte kontaminovaný odev a snímte ochranné pomôcky. Ďalšie informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.

# Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladovanie	Skladujte v nasledovnom rozmedzí teplôt: 5 k 30°C (41 k 86°F). Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelených a schválených priestoroch. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materiálu (pozri bod 10) a potravín a nápojov. Odstráňte všetky zdroje zážihu. Do doby použitia nádobu udržujte pevne a tesne zavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neoznačených obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

Neskladujte pri teplotách vyšších ako	40°C

Teplota pri skladovaní 3 týždne	<40°C

Teplota pri skladovaní 6 týždňov	<30°C

Teplota pri skladovaní viac ako 6 týždňov	<30°C

  - Špecifické finálne použitie

Odporúčania	Spotrebiteľské použitia Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel).

Riešenia špecifické pre priemyselný sektor

Nie je k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

# Kontrolné parametre

Expozičné limity v pracovnom prostredí

|  | Zložka | Medzné hodnoty expozície |
| --- | --- | --- |
|  | subtilizín | INSHT (Španielsko, 3/2013). Respiračný senzibilizátor. |

|  | Uhličitan sodný | STEL: 0.00006 mg/m³ 15 min. Arbejdstilsynet (Dánsko, 10/2012). CEIL: 0.00006 mg/m³ NAOSH (Írsko, 12/2011). Senzibilizátor pokožky. OELV-8hr: 0.00006 mg/m³ 8 hod. OELV-15min: 0.00006 mg/m³ 15 min. EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011). Senzibilizátor pokožky. TWA: 0.00004 mg/m³ 8 hod. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estónsko, 10/2007) Senzibilizátor pokožky TWA: 1 g_u/m³ 8 hod. *: 3 g_u/m³ Instituto Português da Qualidade (Portugalsko, 3/2007). CEIL: 0.00006 mg/m³ AFS 2011:18 (Švédsko, 12/2011) Senzibilizátor pokožky. CEIL: 3 gly/m3 15 min. TWA: 1 gly/m3 8 hod. SUVA (Švajčiarsko, 6/2013). Senzibilizátor pokožky STEL: 0.00006 mg/m³ 15 min. MinGoRP GVI/KGVI (Chorvátsko, 6/2013). Senzibilizátor pokožky. ELV: 0.00004 mg/m³ 8 hours. Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (Island, 4/2009). Senzibilizátor pokožky. STEL: 0.00006 mg/m³ 15 minutes. HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Rumunsko, 1/2012). VLA: 1 mg/m³ 8 hod. Short term: 3 mg/m³ 15 min. MZCR PEL/NPK-P (Česká republika, 1/2013). TWA: 5 mg/m³ 8 hod. STEL: 10 mg/m³ 15 min. |
| --- | --- | --- |

Odporúčané monitorovacie postupy

Ak obsahuje výrobok prísady s predpísaným expozičným limitom, môže byť potrebné sledovanie osôb, ovzdušia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby bolo možné určiť účinnosť ventilácie, alebo iných kontrolných opatrení a/alebo určiť potrebu nosenia ochranných dýchacích prostriedkov. Je potrebné vychádzať z noriem na monitorovanie, napríklad: Európska norma EN 689 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania) Európska norma EN 14042 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny pre aplikáciu a použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam) Európska norma EN 482 (Ovzdušie na pracovisku. Všeobecné požiadavky na účinnosť postupov merania chemických látok) Bude potrebné vychádzať aj z národných usmerňujúcich dokumentov týkajúcich sa metód určovania nebezpečných látok.

# Kontroly expozície

    - Primerané tech. zabezpečenie:

Ak operácie užívateľa produkujú prach, dymy, plyn, opar alebo výpary, použite uzavreté výrobné priestory, miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické prostriedky na udržanie vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie, pod odporúčanými, alebo zákonom povolenými hraničnými limitmi. Na kontrolu primárnych a sekundárnych rizík spojených s týmto výrobkom môžu byť potrebné technické prostriedky. Používajte ventiláciu v prevedení do výbušného prostredia.

# Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte. Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

Ochrana očí/tváre

Ak odhad možných rizík naznačuje nutnosť vyhýbať sa rozstreknutej kvapaline, oparu, plynom a prachu, treba používať certifikované ochranné pomôcky pre oči. V prípade možnosti kontaktu sa musí používať nasledujúca ochrana, ak z hodnotenia nevyplynie vyšší stupeň ochrany: ochranné okuliare s ochranou proti vyprsknutiu.

# Ochrana kože

Ochrana rúk

Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte pri manipulácii s chemickými výrobkami chemikáliám vzdorujúce, nepriepustné rukavice, splňujúce schválené normy. S prihliadnutím na parametre uvedené výrobcom rukavíc v priebehu používania kontrolujte, či si rukavice stále zachovávajú svoje ochranné vlastnosti. Je potrebné brať na vedomie, že čas prieniku pre akýkoľvek materiál rukavíc sa môže pri rôznych výrobcoch rukavíc líšiť. V prípade zmesí pozostávajúcich z niekoľkých látok nemožno ochranný čas rukavíc odhadnúť presne. Prieniku úroveň 6, penetrácia úroveň 3 dopĺňa EN 374, s prihliadnutím k pôsobeniu chemických látok uvedených v kapitole 3.

Ochrana tela

Pred manipuláciou s prípravkom, musia byť špecialistom odsúhlasené osobné ochranné

pomôcky na základe potrieb a vzhľadom na možné riziko.

Iná ochrana pokožky

Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou s týmto výrobkom by ich mal schváliť špecialista.

Ochrana dýchacích ciest	Vždy keď to odhad rizík naznačuje, používajte respirátor s filtrom proti časticiam, ktorý spĺňa schválené normy. Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo predpokladanej dávke, rizikách spojených s výrobkom, a na bezpečných pracovných limitoch zvoleného respirátora.

# Kontroly enviromentálnej expozície

Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

# Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad	: tuhá látka (tablety)

Farba	: biela, červená, svetlomodrá

Zápach	: charakteristický

Prahová hodnota zápachu	: nie je k dispozícii

pH	: 10 (koncentráció w/w: 10%)

Teplota topenia/tuhnutia	: nie je k dispozícii

Teplota varu	: nie je k dispozícii

Teplota vzplanutia	: zárt téri: >93,3°C

Rýchlosť odparovania	: nie je k dispozícii Horľavosť (tuhá látka, plyn)	: nie je k dispozícii

Čas horenia	: nie je použiteľné

Rýchlosť horenia	: nie je použiteľné

Dolné/horné limity horľavosti	: nie je použiteľné

Tlak pár	: nie je k dispozícii

Hustota pár	: nie je k dispozícii

Hustota	: nie je k dispozícii

Rozpustnosť	: rozpustný v nasledujúcich materiáloch: studená a horúca voda

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: nie je k dispozícii

Teplota rozkladu	: nie je k dispozícii

Viskozita	: nie je k dispozícii

Výbušné vlastnosti	: nie je k dispozícii

Oxidačné vlastnosti	: nie je k dispozícii

Hmotnosť 	: 15 -20 g/tableta

Korozívnosť, poznámky	: nie je k dispozícii

# Iné informácie:

SADT	>55°C (50kg)

Žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

  - Reaktivita	Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok, týkajúce sa reaktivity.

  - Chemická stabilita	Výrobok je stabilný. Za určitých podmienok skladovania alebo používania výrobok nemusí byť stabilný

  - Možnosť nebezpečných reakcií  K nebezpečným reakciám alebo nestabilite môže dochádzať za určitých podmienok skladovania či používania. Nebezpečenstvo exotermického rozkladu pri zvýšených teplotách, pri kontakte s inými látkami (ako sú kyseliny, zlúčeniny ťažkých kovov alebo amíny), trenia alebo otrasov.

  - Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť	Uchovávajte mimo priamy slnečný svit. / Moisture: Nemiešajte s kyseliny alebo oxidačné činidlá

10.5 Nekompatibilné materiály	Žiadne špecifické údaje.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu	Pri normálnych podmienach skladovania a používania by nemali vznikať nebezpečné produkty rozkladu.

Nestabilita Podmienky	Neskladujte pri teplotách vyšších ako:40°C (104°F) Zvláštne Dopravné Informácie Je požadovaná kontrolovaná teplota.pri °C: 30 (86°F)

Teplota Podmienky	Nie je k dispozícii

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

# 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

# Akútna toxicita:

| Zložka | Výsledok | Druhy | Dávka | Expozícia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peruhličitan sodný | LD50 orálny | krysa | 1034mg/kg | - |
| Uhličitan sodný | LD50 dermálny | králik | >2000mg/kg | - |
|  | LD50 orálny | krysa | 2800mg/kg | - |
| Nátrium-1-(hydroxyetilidén)bisfosfonát | LD50 orálny | krysa | 1100mg/kg | - |
| Subtilizín | LD50 orálny | krysa | 1800 mg/kg | - |

Odhad akútnej toxicity

| Trasa | ATE (EAT) hodnota |
| --- | --- |
| orálny | 6858 mg/kg |

Podráždenie/poleptanie

| Zložka | Výsledok | Druhy | Hodnotenie | Expozícia | Pozorovanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhličitan sodný | Oči – mierne dráždivé Oči – mierne dráždivé | králik králik | - - | 0,5 min – 100mg 24 hod – 100mg | - - |
| Subtilizín | Oči – mierne dráždivé | králik | - | 3mg | - |

Senzibilizácia	Podľa našej databázy ŽIADNY známy ÚČINOK

Mutagenita	Podľa našej databázy ŽIADNY známy ÚČINOK

Karcinogenita	Podľa našej databázy ŽIADNY známy ÚČINOK

Reprodukčná	Podľa našej databázy ŽIADNY známy ÚČINOK

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia

| Zložky | Kategória | Expozičná dráha | Cieľové orgány |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtilizín | Kategória 3 | Nie je použiteľné | Podráždenie dýchacej sústavy |

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

Podľa našej databázy ŽIADNY známy ÚČINOK.

Aspiračná nebezpečnosť	Podľa našej databázy ŽIADNY známy ÚČINOK.

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri zasiahnutí očí	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pri nadýchaní	Vystavenie účinkom rozkladných produktov môže spôsobiť ohrozenie zdravia. Po vystavení účinkom látky sa vážne účinky môžu ukázať oneskorene.

Pri styku s pokožkou	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Pri požití	Dráždi ústnu dutinu, hrdlo a žalúdok.

Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Pri zasiahnutí očí	Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať              nasledovné: bolesť alebo podráždenie slzenie sčervenanie

Pri nadýchaní	Žiadne špecifické údaje.

Pri styku s pokožkou	Žiadne špecifické údaje

Pri požití	Žiadne špecifické údaje

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Krátkodobá expozícia	Nie je k dispozícii.

Dlhodobá expozícia	Nie je k dispozícii.

Potenciálne chronické účinky na zdravie

Nie je k dispozícii.

Záver/zhrnutie	Nie je k dispozícii.

Všeobecné	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Karcinogenita	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Mutagenita	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Teratogenita	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Vývojové účinky	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Účinky na plodnosť	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

# Iné informácie	nie je k dispozícii

ODDIEL 12: Ekologické informácie

  - Toxicita

| Zložka | Výsledok | Druhy | Expozícia |
| --- | --- | --- | --- |
| Peruhličitan sodný | Akútny EC50 70mg/l Akútny EC50 4,9 mg/l Akútny LC50 70,7 mg/l | Riady – Chlorella emersonii Dafnia – Daphnia Pulex Ryba – Pimephales promelas | 240 hod. 48 hod. 96 hod. |
| Uhličitan sodný | Akútny EC50 242000g/l sladkovodné | Riasy –Navicula seminulum Kôrovce - Amphipoda Dafnia – Daphnia magna Ryba - Lepomis macrochirus Dafnia – Daphnia magna | 96 hod. |
|  | Akútny LC50 176000 g/l sladkovodné |  | 48 hod. |
|  | Akútny LC50 265000 g/l sladkovodné |  | 48 hod. |
|  | Akútny EC50 300000 g/l sladkovodné Akútny EC50 >170mg/l |  | 96 hod. 96 hod. |
| (1-hydroxyetylidén) Nátrum - bisfosfonát | Akútny LC50 >100mg/l sladkovodné | Ryba – Salmo gairdneri – dospelý | 96 hod. |
| Subtilizín | Akútny LC50> 23,78mg/l sladkovodné Akútny EC50 0,1-1 mg/l | Kôrovce – Ceriodphnia dubia – novorodenec Vodné rastliny | 48 hod. 72 hod. |
| Alkoholy, C12- 18, etoxylované, propoxylované | Akútny EC 50 0,1-0 mg/l sladkovodné Akútny LC50 0,1-1 mg/l sladkovodné | Riasy Ryba – Leuciscus idus | 48 hod. 96 hod. |

  - Perzistencia a degradovateľnosť

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

| Zložka | Polčas rozpradu vo vode | Fotolýza | Schopnosť ľahkého rozkladu |
| --- | --- | --- | --- |
| Uhličitan sodný, alkoholy, C12-18 etoxylované, propoxylované | - - | - - | ochotneochotne |

# Bioakumulačný potenciál

| Zložka | LogPow | BCF | Potenciálny(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-1-(hydroxyetilidén)bisfosfonát subtilizín | -3,5 -3,1 | 71 - | Nízka(e)(y) Nízka(e)(y) |

  - Mobilita v pôde

Rozdeľovací koeficient Pôda/voda (Koc)	 nie je k dispozícii

Mobilita	 nie je k dospozícii

# Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT	nie je použiteľné

vPvB	nie je použiteľné

  - Iné nepriaznivé účinky	Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v oddiele 1 sa zohľadní pre všetky dostupné informácie špecifické pre použitie uvedené v expozičnom scenári.

# 13.1. Metódy likvidácie odpadu Produkt

Metódy likvidácie odpadu Odpadový produkt zlikvidujte v súlade s predpismi. Odpadové obaly sa musia recyklovať

Nebezpečný odpad	         Áno.

Európsky Katalóg odpadov (EWC): 20 01 29* detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Obal

Metódy likvidácie odpadu Ak je to možné, malo by sa zabrániť vytváraniu odpadu alebo minimalizovať. Odpad z obalov sa musí recyklovať. Spaľovanie alebo skládkovanie možno zvážiť iba vtedy, ak recyklácia nie je možná.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Produkt nie je nebezpečný v zmysle prepravných predpisov (ADR / RID, IMDG alebo ICAO / IATA).

Pri preprave na veľké vzdialenosti alebo sypkých materiáloch alebo zmrašťovacích obalov je potrebné dodržiavať oddiely 7 a 10.

14.1 Číslo OSN

ADR, IMDG, IATA	nie je regulované

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ADR, MDG, IATA	nie je regulované

  - Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR, IMDG, IATA

nie je regulované

  - Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA	nie je regulované

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie	nie je regulované

  - Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 	nie je k dispozícii

  - Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC	nie je k dispozícii

ODDIEL 15: Regulačné informácie

# Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania	Nie je použiteľné

# na trh a používania určitých nebezpečných

# látok, zmesi a výrobkov

Integrovaná prevencia znečistenia a kontrolný   Nie je na zozname

# zoznam - Voda

CMR látky: žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

Na produkt sa vzťahuje nariadenie o detergentoch (ES) č. 648/2004.

Národné predpisy:

    - Zákon Maďarskej republiky z roku 2000 číslo zákonu XXV. Zákon o bezpečnosti chemických látkach.

    - 44/2000. ( 27.XII ) Predpis EüM o nebezpečných látkach a prípravkoch resp. podrobný popis činnosti

    - Spoločné nariadenie Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva sociálnych vecí a rodiny č. 25/2000. (IX. 30.) o chemickej bezpečnosti pracovísk.

    - Nariadenie Ministerstva zdravotníctva č. 26/2000 (IX. 30.) o ochrane voči karcinogénnym látkam s pôvodom v zamestnaní a o prevencii nimi spôsobenými poškodeniami zdravia.

    - Zákon č. CLXXXV z roku 2012 o odpadoch

# Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Neuskutočnilo sa žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy:	ATE = Odhad akútnej toxicity

CLP= klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL = Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve

PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

RRN = Registračné číslo REACH

# Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

# Nie je k dispozícii

Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit.2, H319

Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikácia	Odôvodnenie

Eye Irrit. 2 H319	        Metóda výpočtu

# Úplný text skrátených H-viet:

H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo

H302 Škodlivý po požití.

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

# Úplný text klasifikácií (CLP/GHS)

Acute Tox. 4, H302	AKÚTNA TOXICITA (orálny) –  Kategória 4

Aquatic Acute 1, H400	AKÚTNA NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE – Kategória 1

Eye Dam. 1 H318	VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ – Kategória 1

Eye Irrit. 2., H319	VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ – Kategória 2

Ox. Sol. 3; H272	OXIDUJÚCE TUHÉ LÁTKY – Kategória 3

Resp. Sens. 1, H334	RESPIRAČNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1

Skin Irrit 2, H315	ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 2

STOT SE 3, H335	TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN - JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA (Podráždenie dýchacej sústavy) - Kategória 3

(respiratory track irritation)

# Úplný text skrátených R-viet:

R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

R22 Škodlivý po požití

R41 Riziko vážneho poškodenia očí.

R36 Dráždi oči.

R36/38 Dráždi oči a pokožku.

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku

R42 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou

R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

# Úplný text klasifikácií (smernica o nebezpečných látkach/prípravkoch) (DSD/DPD):

O oxidujúci

Xn Škodlivý Xi Dráždivý

N – Nebezpečný pre životné prostredie

Dátum vydania/Dátum revízie:	2015.09.25 Verzia	1.0

Táto karta bezpečnostných údajov je založená na anglickej verzii karty bezpečnostných údajov MSDS revidovanej verzie 1 zo dňa 25.09.2015 so vzorcom D8240615 s kódom 8195311.

Dôvod preskúmania: nová karta bezpečnostných údajov výrobcu

Pripravený:	Reckitt Benckiser Productions GmbH

ESMO

Product Safety DSP Robert-Koch-Str. 1

69115 Heidelberg Germany